# Plantilla Vector ISO19115_2018

1. Sección de Identificación

Título

Pérdida y ganancia de cobertura arbórea sobre paisaje productivo de pastos en Costa Rica 2021-2022 a escala 1:10.000

Título alternativo

EG-UCR_PG_CARBPAS_2021-2022_10K

| Fechas | Tipo de Fecha |
| --- | --- |
| 13/07/2026 | Creación |

Edición

1 Edición

Fecha de edición

13/07/2026

Formato de presentación

Mapa digital

Resumen

Este producto resume la dinámica de pérdida, ganancia y no cambio de la cobertura arbórea asociada al paisaje productivo de pastos para ganadería en Costa Rica entre 2021 y 2022, evaluada principalmente a partir de los cambios in situ en el paisaje productivo y en una franja de influencia de 2 km alrededor de los polígonos de las pasturas, bajo el supuesto de que los cambios del entorno inmediato son relevantes para el monitoreo territorial, aunque no necesariamente atribuibles de forma directa a las pasturas para ganadería por coexistencia de otras actividades y transiciones graduales de uso/cobertura del suelo.
El 99,42 % de la superficie correspondiente al paisaje ganadero no presentó cambios en la cobertura arbórea durante el período 2021-2022. Asimismo, se registró una ganancia de 2.165,86 ha de cobertura arbórea, correspondiente a áreas que pasaron de estar clasificadas como pasturas en 2021 a cobertura arbórea en 2022. Los cantones con mayor proporción de ganancia fueron La Cruz (18,96 %), Upala (14,23 %) y Nandayure (12,03 %).
En cuanto a la pérdida de cobertura arbórea, se reportaron 3.952,20 ha distribuidas en 41 cantones. Los mayores valores se registraron en Pérez Zeledón (19,06 %), Buenos Aires (11,67 %) y San Carlos (8,59 %), los cuales concentraron la mayor superficie con pérdida de cobertura arbórea durante el período 2021-2022.

Propósito

Contar con la cobertura de pérdida y ganancia de la cobertura arbórea sobre paisaje productivo de pastos del año 2021 al 2022 para Costa Rica, la cual es relevante para diversos fines investigativos, agropecuarios, ambientales, históricos, entre otros.

Crédito

Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Estado

Completo

Escala de los datos

10000

Frecuencia de mantenimiento y actualización

No planificado

Tipo de fecha de mantenimiento

Creación

Fecha de Mantenimiento

13/07/2026

Tipo de representación espacial

Vector

Lenguaje

Español

Lenguaje de codificación del metadato

UTF-8

Código ISO País

ISO 3166-2-CR

Palabra clave

| Tipo de Palabra Clave | Palabras Clave |
| --- | --- |
| Proyecto | MOCUPP |
| Producto | Pastos |
| Tema | Cobertura arbórea |
| Tema | Pérdida de cobertura arbórea |
| Tema | Ganancia de cobertura arbórea |
| Lugar | Costa Rica |
| Tiempo o temporal | 2021-2022 |
| ${TipoPalabraClave8} | ${Keyword8} |
| ${TipoPalabraClave9} | ${Keyword9} |
| ${TipoPalabraClave10} | ${Keyword10} |
| ${TipoPalabraClave11} | ${Keyword11} |
| ${TipoPalabraClave12} | ${Keyword12} |
| ${TipoPalabraClave13} | ${Keyword13} |
| ${TipoPalabraClave14} | ${Keyword14} |
| ${TipoPalabraClave15} | ${Keyword15} |

Restricciones de acceso

Derechos de autor (Copyright)

Restricciones de uso

Derechos de autor (Copyright)

Otras restricciones

Su uso tendrá carácter libre y gratuito, siempre que se mencione el origen y propiedad de los datos.

Tema o categoría

Cobertura de la tierra con mapas básicos e imágenes

Información suplementaria

Las áreas de pastos para ganadería en Costa Rica se definen como aquellas superficies cubiertas por pastos naturales o establecidos, destinadas al pastoreo y/o a la corta de forraje. Por su parte, la cobertura arbórea corresponde a áreas naturales, seminaturales o plantadas, constituidas principalmente por elementos arbóreos o arbustivos, tanto de especies nativas como exóticas. La pérdida de cobertura arbórea se define como la disminución de estas áreas entre dos períodos de análisis, producto del establecimiento o expansión de actividades agropecuarias u otros cambios en el uso de la tierra. En contraste, la ganancia de cobertura arbórea corresponde al incremento de áreas arboladas dentro de la matriz del paisaje productivo y sus zonas circundantes. La estimación de la pérdida y ganancia de cobertura arbórea requiere disponer de información correspondiente, al menos, a dos años consecutivos.
El desarrollo metodológico consistió en la descarga de imágenes satelitales Sentinel y, de manera complementaria, de mosaicos Planet. Se estableció una Unidad Mínima Cartografiable (UMC) de 0,5 ha. El análisis consideró tanto el paisaje productivo de pastos como un área de amortiguamiento de 2 km alrededor de este, con el fin de identificar los cambios ocurridos en la cobertura arbórea entre 2021 y 2022.
Los resultados muestran que el 99,42 % de la superficie correspondiente al paisaje ganadero no presentó cambios en la cobertura arbórea durante el período de análisis. Asimismo, se registró una ganancia de 2.165,86 ha de cobertura arbórea, correspondiente a áreas que pasaron de estar clasificadas como pasturas en 2021 a presentar cobertura arbórea en 2022. Los cantones con mayor proporción de ganancia fueron La Cruz (18,96 %), Upala (14,23 %) y Nandayure (12,03 %). En cuanto a la pérdida de cobertura arbórea, se reportaron 3.952,20 ha distribuidas en 41 cantones. Los mayores valores se registraron en Pérez Zeledón (19,06 %), Buenos Aires (11,67 %) y San Carlos (8,59 %), los cuales concentraron la mayor superficie con pérdida de cobertura arbórea durante el período 2021-2022.

1.1 Punto de contacto

Nombre de persona

Melvin Lizano Araya

Nombre de la organización

Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica

Posición o cargo

Académico

Rol/Función que representa

Autor

Teléfono

| Telefono | Tipo de telefono |
| --- | --- |
| (+506) 2511-4592 | Teléfono fijo |

Horario de atención

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Dirección

Ciudad de la Investigación, Facultad de Ciencias Sociales, Torre E, segundo piso, Escuela de Geografía, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica

Ciudad

San Pedro de Montes de Oca

Provincia

San José

Código postal

11501

País

Costa Rica

Dirección de correo electrónico

melvin.lizanoaraya@ucr.ac.cr

2. Sección de Distribución

| Sección 1 | Formato: ESRI Shapefile |
| --- | --- |
|  | URL para servicio OGC: https://geoportal.ucr.ac.cr/geoserver/mocupp_pastos/wms |
|  | Protocolo: Servicio de Mapas OGC-WMS |
|  | Nombre del recurso: perdida_ganancia_cobertura_arborea_pastos_cr_2021_2022 |
|  | Descripción: Capa de cobertura de pérdida y ganancia de la cobertura arbórea sobre paisaje productivo de pastos del año 2021 al 2022 en Costa Rica |
|  | Función: Información |

3. Sección de representación espacial

Nivel de topología:

Solo geometría

Tipo de objeto geométrico:

Compuesto

Número de objetos geométricos:

1565

4. Sección del sistema de referencia

Tipo de sistema de referencia

Proyectada

Código

EPSG:8908

5. Sección de información sobre la calidad del dato

Nivel de jerarquía

Cobertura

6. Linaje

Linaje

Se deriva de un proceso de fotointerpretación a partir de imágenes Sentinel promediadas a partir de los cuatro meses iniciales de los años 2021 y 2022, de las cuales se obtuvieron las capas respectivas de cobertura arbórea y de pastos; al procesarse por medio de la herramienta ArcGIS se obtiene la pérdida y ganancia de cobertura arbórea respecto al paisaje productivo de pastos.
Para generar la capa de cambios (no cambio, pérdida y ganancia) de cobertura arbórea asociada al paisaje productivo de pastos para ganadería para el período 2021-2022, se partió de las coberturas anuales del proceso MOCUPP Pastos, construidas mediante el uso de imágenes Sentinel-2 y, de forma complementaria, de mosaicos Planet para la validación del mapeo, mediante un mapeo basado en fotointerpretación. El producto adopta un área mínima mapeable de 0,5 ha. A partir de los polígonos del mapeo de la cobertura de pastos de ambos años, se delimitó una franja de amortiguamiento de 2 km alrededor de las áreas de pastos para caracterizar el contexto arbóreo de este paisaje productivo. Sobre las áreas in situ del cultivo y dicha franja se realizó la comparación espacial entre 2021 y 2022 para clasificar los cambios en las categorías «no cambio», «pérdida» y «ganancia».

7. Sección de identificación del metadato

Archivo de identificación del metadato

CR_EG-UCR_PG_CARBPAS_2021-2022_10K_VE

Lenguaje del Metadato

Español

Lenguaje de codificación del metadato

UTF-8

Código ISO País

ISO 3166-2-CR

Estándar del metadato

ISO 19115-3:2018

Versión del estándar del metadato

NTIG_CR04_10.2020. V.2

Frecuencia de actualización

No planificado

Fechas Metadatos

| Fechas | Tipo de fechas |
| --- | --- |
| 13/07/2026 | Revisión |
| 13/07/2026 | Creación |

7.1 Autor de los metadatos

Nombre de persona

Manuel Vargas Del Valle

Nombre de la organización

Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica

Posición o cargo

Académico

Rol/Función que representa

Autor

Horario de atención

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Teléfono

| Telefono | Tipo de telefono |
| --- | --- |
| (+506) 2511-4592 | Teléfono fijo |

Dirección

Ciudad de la Investigación, Facultad de Ciencias Sociales, Torre E, segundo piso, Escuela de Geografía, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica

Ciudad

San Pedro de Montes de Oca

Área administrativa

San José

Código postal

11501

País

Costa Rica

Dirección de correo electrónico

manuel.vargas_d@ucr.ac.cr

8. Resumen gráfico (se refiere a una de las dos imágenes utilizadas para ilustrar a la capa o cobertura del metadato)

Nombre del archivo (deben proporcionar la imagen para subirla en el SNIT)

Pérdida y ganancia de cobertura arbórea sobre paisaje productivo de pastos 2021-2022.jpg

Descripción del archivo

Imagen ilustrativa

Tipo de archivo

jpg

Imagen

Coordenada Norte

11.20130

Coordenada Sur

8.35963

Coordenada Este

-82.72273

Coordenada Oeste

-85.82321

Imagen